S300一体机硬件操作手册

目   录

第一章	产品概述	2

1.1 产品特点	2

1.2 基本功能	2

1.3 主要技术参数	3

1.3 外形结构说明	3

第二章 产品安装	4

2.1 拆封清单	4

2.2 系统配置	4

2.3 接口说明	4

2.4 通讯联网	5

2.5 开门按钮	5

2.6 门磁接线	6

2.7 外接读头	6

2.8 电锁接线	6

2.9 刷卡指示	7

2.10 报警联动	7

2.11 门铃控制	7

2.12 系统电源	8

2.13 安装主机	8

第三章 功能操作	8

3.1 键盘功能说明	8

3.1.1 键盘功能	8

3.1.2 快速功能组合键	8

3.1.3 功能操作	9

3.2 功能菜单操作	10

3.2.1 菜单图标说明	10

3.2.2 菜单进入方法	10

3.2.3 主菜单索引	10

3.2.4 功能设置	13

# 产品概述

VOGUE门禁机采用先进的触摸屏键盘、独有的IMD模具，配合全面实用的门禁功能，引领新一代智能门禁时尚潮流，将传统呆板、严肃的门禁产品，转变成具有时尚个性、多种颜色外观、适用易用的大众化消费电子产品，适用于家庭、办公等环境，给您的生活工作增添便利与乐趣。

## 1.1 产品特点

1、外观时尚

蓝屏中文液晶显示屏，清新高雅，触摸屏键盘，操作灵巧、时尚方便，配有多种彩色水晶面板，由您根据喜好、装饰环境自由选择颜色搭配，满足您个性化的追求，提升您生活品位。

2、操作简单

所有功能，可以连接电脑、通过软件设置。或者脱机工作，在门禁机触摸屏键盘上“指指点点”，即可完成名单授权、删除等系列工作，完全摆脱电脑束缚，给不方便安装电脑的用户提供了极大的使用空间。

3、应用灵活

1个内置读卡器，1组外置读卡器接口，1组RS485通讯接口，1组门磁输入，1组开门按钮输入，1组报警输入，2组继电器输出，1组门铃接口和2组报警输出。

继电器输出可以定义成定时打铃输出，报警输入可以定义防盗报警或火警信号。

4、汉英双语菜单，使用方便

全中英文双语菜单界面，带背光；可显示刷卡人姓名和工号。

有公共短消息和个人短消息发布功能。

可设定16个报闹点，闹铃支持工作日选择。

5、安全

管制门数：2门，标准维根26接口，可挂接HID、Motorola等世界知名读卡器。

支持2500个持卡人，同时存储25000条刷卡和报警事件。

32个时间段/64个时间组/16个应用群组/8种节假日类型/卡片有效期/卡片密码（6位数字）。

。

## 1.2 基本功能

基本功能：

1．可以脱机工作，通过键盘下载名单、设置功能；

2．可以联网工作，联网方式RS485，波特率9600—115200BPS；

3．可外接一个Wiegand或ABA副读头，可以区分刷卡读头位置；

4．两路电锁输出，可以由主、副读头分开控制；

5．有正常刷卡指示输出和非正常刷卡指示输出；

6．名单可以分成100个权限等级，实现在不同时间段有不同人员可以通行；

7．通行时间段控制，每天可设置30个时间段，每个时间段可分100个权限；

8．节假日定义，最多可以设置20个节假日，每个节假日可设置10个通行时间段；

9．定时打铃功能，每天最多10个打铃时间；

10．电锁常开或常闭时间段设置，每天可设置30个时间段；

11．每种时间段都可以按照星期或节假日设置是否有效；

12．有火警、闯入报警、胁迫报警、门开超时报警等多种报警功能。

## 1.3 主要技术参数

工作电压：DC12V

整机功耗：< 2W (不含外接设备)

通行卡数量：1000

纪录存储量：25000

读卡类型：S300D读卡：EM4001

S300C读卡：M1-S50卡

读头类型：S300D读头：ABA或Wiegand

S300C读头：Wiegand

电锁接口：2路

报警输出：2路

通讯方式：RS485

通讯速率：9600 — 115200

LCD分辨率：122×32 DOTS(蓝屏)

中文字库：16×16国家二级汉字库

外形尺寸：135×88×24（长×宽×厚）

整机重量：165g

## 1.3 外形结构说明

| 1、LCD液晶显示 2、指示灯 3、键盘 4、黑色前面罩 5、读卡感应区 6、门铃按钮 | 7、后盖板 8、W26接口2 9、主接口 10、RS458通讯口 11、门铃接口 12、安装孔 |
| --- | --- |

# 第二章 产品安装

## 2.1 拆封清单

打开包装请仔细检查：

1. 门禁机     一台、

2. 软件光碟   一张、

3. 说明书     一本、

4. 质量保证书 一本、

5. 连接插线   四条、

6. 安装螺钉   二粒.

## 2.2 系统配置

S300虽然是单体门禁机，但功能强大，可以脱机工作，通过键盘下载名单、设置功能等。而且，可以外接扩展设备，实现更多功能，如下系统配置图

## 2.3 接口说明

S300门禁机共有四个接口，如下图：

各接口详细说明如下：

| JP1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | RS485- | RS485通讯负 |
| 2 | RS485+ | RS485通讯正 |
| 3 | 门磁 | 门磁检测，与“地”一起接门磁 |
| 4 | 按钮 | 按钮检测，与“地”一起接开门按钮 |
| 5 | 地 | 电源地 |
| 6 | +12V | 电源正，输入DC12V，给系统供电 |

| JP2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | +12V | 电源正,输出DC12V,给外接读头供电 |
| 2 | 地 | 电源地 |
| 3 | DW0 | 外接读头数据线 0 |
| 4 | DW1 | 外接读头数据线 1 |
| 5 | 蜂鸣器 | 驱动读头上的蜂鸣器,指示刷卡情况。 |
| 6 | +5V | 电源正,输出DC5V,给外接读头供电 |

| JP3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 常开2 | 接通电开锁的电锁正极，第二路电锁 |
| 2 | 常闭2 | 接断电开锁的电锁正极，第二路电锁 |
| 3 | 地 | 接电锁的负极 |
| 4 | 常开1 | 接通电开锁的电锁正极，第一路电锁 |
| 5 | 常闭1 | 接断电开锁的电锁正极，第一路电锁 |
| 6 | 地 | 接电锁的负极 |

| JP4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | +12V | 电源正,输出DC12V,给报警器供电 |
| 2 | 错误 | 刷卡异常输出报警信号,与1脚接报警器 |
| 3 | 正确 | 刷卡正常输出指示信号,与1脚接指示灯 |
| 4 | 门铃 | 按键盘门铃输出门铃信号,与1脚接门铃 |
| 5 | 报警- | 报警输入,接输入负极 |
| 6 | 报警+ | 报警输入,接输入正极,输入5V-48V有效 |

## 2.4 通讯联网

通过232/485转换器，S300门禁机可以连接电脑，当作联网型门禁使用。单机联网

与其他485设备一样， S300门禁机可以设置机具号（机具号设置方法见功能设置参数配置），也可以多机联网，联网方式如下图示。

## 2.5 开门按钮

S300门禁机外接开门按钮，开门按钮默认情况下有效。如果开门控制中，设置了单向管制或进出双控的模式，则按钮无效。

## 2.6 门磁接线

S300门禁机接门磁，门禁机可以检测门开关状态，如果门开门时间长，门禁机可以发出提示。

## 2.7 外接读头

S300门禁机可以外接读头，读头接口可以是WG或ABA，门禁机可以自动识别。S300C门禁机只有WG读头。通过JP2接口，其中，第一脚为	DC12V，第二脚为地，可以为读头提供电源。第三脚与第四脚为WG或ABA数据线，第五脚为门禁机接收到读头信号后，输出响应信号，可以控制读头蜂鸣器或指示灯，提示刷卡结果。

## 2.8 电锁接线

S300门禁机可以接两把电锁，通过软件设置，两把锁可以同时动作，也可以独立动作。独立动作时，由门禁机内部读头和外接读头分别控制，方便用于需要进出刷卡的情况。

当电锁电流超过1000mA时，需要设置两把锁同时动作，将两个电锁接口并接控制一把锁。

另外，电锁输出可以设置成电铃输出。

系统默认为本机读头刷卡控制电锁一口，下图为电锁一口控制断电开类型和通电开类型的锁的接线方法：

## 2.9 刷卡指示

S300门禁机可以输出正常刷卡指示和非法刷卡指示，方便用于有人值守的过道，外接报警器，值守人员可以清楚刷卡情况，接线方法如下图：

## 2.10 报警联动

门禁机报警联动功能就是门禁可以配合火警、盗警等其他报警系统，产生动作。S300门禁机报警输入可以通过设置定义成火警或盗警，当设置成火警时，如果有信号，则门禁机控制的门自动打开，当设置成盗警时，如果有信号，则门禁机控制的门锁闭合不打开。

报警输入需要有源信号，电压范围为12V—24V

## 2.11 门铃控制

S300门禁机集成门铃功能，当在键盘上按下门铃时按键时，门铃接口输出一个有源信号，控制门铃动作。

## 2.12 系统电源

S300门禁机需要给电锁等外接设备供电，所以配接的电源功率需要考虑电锁等外接设备用电。

## 2.13 安装主机

主机安装步骤： 第一步：将面盖从门禁机上取下；

第二步：将接线头接入主机背面接口

第三步：将主机按照下图方式固定在墙体上；

第四步：将面盖盖回主机。

# 第三章 功能操作

## 3.1 键盘功能说明

### 3.1.1 键盘功能

0 — 9 ：数字输入

8 ：菜单操作时光标上移

0 ：菜单操作时光标下移

R ：响铃，有效后门铃有输出信号

# ：功能组合键、确认键、进入下级菜单

＊：功能组合键、取消键、返回上级菜单

### 3.1.2 快速功能组合键

| 序号 | 组合键 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nnnnnnnn | 直接输入授权通行密码开门 |
| 2 | ＊ n | “*”键，再按数字键，查看公共通知消息： *0 向下翻页查看通知消息 *8 向上翻页查看通知消息 |
| 3 | # n | 按“#”键，再按数字键，查看机具状态信息： #0 从F→0循环修改当前状态标识码 #1 从F←0循环修改当前状态标识码 #2 查看机具已登记黑名单、授权考勤卡等数量 #3 查看机具已登记通行密码、授权通行卡等数量 #4 查看机具硬件、嵌入式软件版本 #5 查看机具工作模式和联机状态（考勤机） #6 查看机具刷卡间隔 #7 查看机具通讯设备号与波特率 #8 查看机具产品序列号 |
| 4 | ＊#＊nnnn | 持卡通行用户刷卡后修改自己的附加身份验证密码 |
| 5 | ＊##nnnnnnnn | 独立授权密码通行用户修改自己的通行密码 |
| 6 | #＊0 | 管理员刷卡后将机具切换到脱机工作模式 |
| 7 | #＊1 | 管理员刷卡后将机具切换到联机工作模式 |
| 8 | #＊#mmmmmmmmmm nnnn | 用户从键盘输入自己的卡号和附加身份验证密码通行 |
| 9 | ##＊＊nnnnnnnn | 超级管理员输入身份验证密码（初始密码为88888888），进入功能菜单执行相关操作，详见菜单操作 |

### 3.1.3 功能操作

- 通行密码开门

通行密码的功能就是在门禁机键盘上直接输入密码，就可以开门。

该密码一共有八位数字组成，前面两位固定为“0 0”，第三和第四位00—99是密码的序号，也就是说一共最多可以下载100个通行密码，多个密码的该两位序号不能一样，后四位为开门密码。

- 查看通知

通知内容必须通过软件下载到机器中，下载后，按 “ ＊ 8 ”向上翻页，按 “ ＊ 0 ”向下翻页。

- 查看机器状态消息

- 修改个人密码

该密码是刷卡加密码开门的密码，共四位数字。该密码默认是卡号后四位数字。

需要修改时，在键盘上输入“＊#＊nnnn” （nnnn表示密码），再刷卡，机器提示输入原密码，输入四位数字原密码后，再输入两次新密码，即可。

下载卡号后，该卡默认的个人密码是该卡号的后四位数字。

- 修改通行密码

通行密码可以在键盘上操作修改，在键盘上输入“＊##nnnnnnnn”(八个n表示原八位密码)，机器提示输入新密码，在键盘上输入两次新的密码即可。新的密码序号必须与原密码一样，更改成功后原密码失效。

通行密码的设置方法见菜单操作名单下载中的门禁通行密码下载。

- 设置脱机工作

如果软件打开实时监控，门禁机工作在脱机工作模式时，门禁机将不响应软件操作，刷卡判断由门禁机自身完成。

- 设置联机工作

如果软件打开实时监控，门禁机工作在联机工作模式时，门禁机将上传卡号，并等待接收软件下发命令。

如果软件没有打开实时监控，门禁机脱机工作和联机工作模式效果是一样的，没有区别。

- 无卡开门

当没有带卡时，可以在键盘上输入“#＊#mmmmmmmmmm nnnn” 即可开门，其中十个m表示卡号，四个n表示个人密码。该密码默认是卡号后四位。

此功能有效需要在机器上设置，详见3.2节使用设置中的刷卡方式控制。

- 管理员密码功能

管理员密码可以对门禁进行全面的功能操作。在键盘上输入“##＊＊nnnnnnnn”（八个n表示管理员密码，默认是八个“8”），就可以进入功能菜单，详细的操作方法见3.2节。

## 3.2 功能菜单操作

### 3.2.1 菜单图标说明

> ：光标指示

· ：当前选项被选中

### 3.2.2 菜单进入方法

方法一：在待机状态按键盘“# #＊＊”，再输入8位管理员密码，进入菜单。（初始密码密码是“88888888”八个8，即在键盘上连续按“ # #＊＊88888888 ”，即可进入菜单。进入菜单后可以更改该密码。同时可以下载管理卡，没有下载管理卡方法二则不可用。）

方法二：在待机状态刷管理卡（管理卡是用方法一进入功能菜单下载的管理卡 ），输入6位管理卡密码，进入菜单。管理卡密码默认是“555555”六个5，进入菜单后可以更改此密码。

说明：在键盘操作期间，如果10秒钟没有操作，则退回到待机状态。密码中是不能含有*#等键字符。

### 3.2.3 主菜单索引

系统功能

|—时钟设置

|    |—时间设置

|    |—日期设置

|—安全设置

|    ||—设置管理卡（最多设置10张）

|    ||    |—刷卡读取

|    ||    |—键盘输入

|    ||—删除管理卡

|    ||    |—刷卡读取

|    ||    |—键盘输入

|    ||—密码设置

|    |    |—密码修改 （如果是管理员密码进入，则修改管理员密码，如果是管理卡进入，则修改管理卡的密码）

|—显示设置

|    |—显示语言

|    |    |—中文

|    |    |—英文

|    |—时间格式

|    |    |—24小时格式

|    |    |—12小时格式

|    |—日期格式

|    |    |—年—月—日

|    |    |—日—月—年

|    |    |—月—日—年

|    |    |—显示星期

|    |—信息显示控制

|        |—待机显示信息

|        |    |—正常待机信息

|        |    |—显示记录总数

|        |—LCD背光控制

|             |—常亮

|             |—自动

|—使用设置

|    |—刷卡方式控制

|    |    |—允许键盘输入

|    |    |—只能刷卡读取

|    |—本机读头控制

|    |    |—Mifare 1 读头

|    |    |    |—八BIN序列号

|    |    |    |—十BCD序列号

|    |    |    |—55位BCD序列号

|    |    |    |—八BCD序列号

|    |    |    |—ICCO格式数据

|    |    |—EM-4001 读头

|    |    |    |—十BIN卡号

|    |    |    |—八BIN卡号

|    |    |    |—12 BCD卡号

|    |    |    |—10 BCD卡号

|    |    |    |—八BCD卡号

|    |    |    |—35 BCD卡号

|    |    |    |—五BCD卡号

|    |    |—ABA-HID 读头

|    |        |—10 BCD卡号

|    |        |—35 BCD卡号

|    |        |—五BCD卡号

|    |—外接读头控制

|        |—Mifare 1 读头

|    |   |    |—八BIN序列号

|    |   |    |—十BCD序列号

|    |   |    |—55位BCD序列号

|    |   |    |—八BCD序列号

|    |   |    |—ICCO格式数据

|    |   |—EM-4001 读头

|        |    |—十BIN卡号

|        |    |—八BIN卡号

|        |    |—12 BCD卡号

|        |    |—10 BCD卡号

|        |    |—八BCD卡号

|        |    |—35 BCD卡号

|        |    |—五BCD卡号

|        |—ABA-HID 读头

|        |    |—10 BCD卡号

|        |    |—35 BCD卡号

|        |    |—五BCD卡号

|        |—Wiegand 读头

|            |—10 BCD卡号

|            |—八BCD卡号

|            |—35 BCD卡号

|            |—五BCD卡号（只对ID卡有效）

|—工作模式

|    |—授权检查

|    |    |—机具黑名单（检查或不检查）

|    |—记录存储控制

|    |    |—正常刷卡处理（存贮或不存贮）

|    |    |—无效卡处理  （存贮或不存贮）

|    |    |—无效时段处理（存贮或不存贮）

|    |    |—无法通行处理（存贮或不存贮）

|    |    |—授权异常处理（存贮或不存贮）

|    |    |—操作事件处理（存贮或不存贮）

|    |    |—外来卡处理（存贮或不存贮）

|    |    |—记录满处理(循环覆盖存贮或报警不存贮）

|    |—提示响铃控制

|    |    |—正常刷卡提示（蜂鸣器响或静音）

|    |    |—无效卡提示  （蜂鸣器响或静音）

|    |    |—无效时段提示（蜂鸣器响或静音）

|    |    |—无法通行提示（蜂鸣器响或静音）

|    |    |—授权异常提示（蜂鸣器响或静音）

|    |    |—操作事件提示（蜂鸣器响或静音）

|    |    |—外来卡提示  （蜂鸣器响或静音）

|    |    |—重复刷卡提示（蜂鸣器响或静音）

|    |—门禁通行控制

|    |    |—首入常开

|    |    |    |—功能启用

|    |    |    |—功能禁止

|    |    |—开门控制

|    |        |—单向管制（只能刷卡进门，外接读头无效）

|    |        |—进入管制（刷卡进门，按钮出门）

|    |        |—进出双控（进出都必须刷卡，按钮无效）

|    |—外接设备控制

|        |—检测门磁类型

|        |    |—常开门磁

|        |    |—常闭门磁

|        |—联动报警类型（解除报警必须使用管理卡刷卡或输入管理员密码）

|        |    |—火灾报警（有报警，自动开门）

|        |    |—防盗报警（有报警，自动关门）

|        |—电锁使用控制

|        |    |—接继电器1

|        |    |—接继电器2

|        |    |—接继电器12

|        |    |—双向独立控制

|        |—机具闹铃控制

|            |—闹铃关闭

|            |—接继电器1（如果电锁使用该继电器，则闹铃功能无效）

|            |—接继电器2（如果电锁使用该继电器，则闹铃功能无效）

|            |—本机蜂鸣器

|—参数配置

|    |—开锁时间（最长6553.5秒）

|    |—开门超时时间（最长255秒）

|    |—自由刷卡间隔（最长0.25秒×255）

|    |—重复刷卡间隔（最长99天23小时59秒）

|    |—扇区选择（只对IC卡机型有效）

|    |—设备通讯号（最大65534）

|    |—串行通讯速率（可选择9600、19200、38400、57600、115200）

|    |—外接状态控制

|        |—正确指示时间（最长25.5秒）

|        |—错误指示时间（最长25.5秒）

|        |—门铃响铃时间（最长25.5秒）

|—功能操作

|—打开门

|—名单下载

|    |—机具黑名单

|    |—门禁通行卡

|    |—门禁通行密码

|—名单删除

|    |—机具黑名单

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—门禁通行卡

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—门禁通行密码

|        |—删除所有

|        |—单个删除

|—时间段设置（时段设置可以按照星期或节假日分别设置）

|    |—闹铃时间（最多可以设置10个闹铃时间段，每次时长99秒）

|    |—电锁常闭（最多可以设置10个时间段）

|    |—电锁常开（最多可以设置10个时间段）

|    |—联动报警（最多可以设置10个时间段）

|    |—门磁报警（最多可以设置10个时间段）

|    |—正常通行（最多可以设置30个时间段）

|    |—节假日（最多可以设置10个节假日）

|—时间段删除

|    |—闹铃时间

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—电锁常闭

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—电锁常开

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—联动报警

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—门磁报警

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—正常通行

|    |    |—删除所有

|    |    |—单个删除

|    |—节假日

|        |—删除所有

|        |—单个删除

|—机具初始化

|    |—默认工作参数

|    |—清所有时间段

|    |—清除所有名单

|    |—清除所有记录

|    |—恢复出厂设置

|—软件升级

### 3.2.4 功能设置

在菜单操作中，用“8”键向上移动光标，“0”键向下移动光标。光标符号是“>”。按“#”键可以选择光标指示的项目，并返回上一级。被选择的项目前面有“· ”标示。