600脱机操作步骤

1、消费模式设置

消费模式切换可以通过软件设置（设置方法见软件流程操作说明），也可以在键盘上操作，操作步骤如下：

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，LCD显示“设置参数”菜单，有三个选项，如下图，按对应的数字键选择；

第四步：按“1”键，选择“1：消费模式”，进入消费模式选择菜单，如下图，共有四个模式选择；

第五步：按对应数字键，可以将机器设置成对应的消费模式，设置成功即退回到待机状态。

2、时段定额金额设置

设置该参数必须先用软件设置机器“启用消费时段检查”，而且需要设置消费时间段，否则设置不成功。设置的定额也是机器当前时间对应的消费时间段的定额。

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，LCD显示“设置参数，请刷管理卡”，需要管理卡才能设置参数；

第四步：刷卡管理卡后，有三个选项，如下图，按对应的数字键选择；

第五步：按“2”键，选择“2：时段定额”，如下图，进入金额输入状态；

第五步：在键盘上输入当前消费时间段内的定额金额，如果在规定的时间内没有输完，系统将退出；第六步：输入完毕后按“Ent”键确认退出。

3、时段限次设置

该参数是控制每个消费时间段内同一张卡消费的最多次数。设置该参数必须先用软件设置机器“启用消费时段检查”，而且需要设置消费时间段，否则设置不成功。设置的次数也是机器当前时间对应的消费时间段的定额。

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，LCD显示“设置参数，请刷管理卡”，需要管理卡才能设置参数；

第四步：刷卡管理卡后，有三个选项，如下图，按对应的数字键选择；

第五步：按“3”键，选择“3：时段限次”，进入次数输入状态；

第六步：在键盘上输入当前消费时间段内允许消费的最多次数，输入完毕系统自动退出。必须输入两位数字，例如两次，就要输入“02”。

4、消费操作

消费机不同的模式操作。在不同的模式下，消费操作的方法也有不同。

进行消费操作时，打开电源后，必须先用管理员卡或操作员卡刷卡开机，才能进行以下操作。也可以用软件取消管理卡开机，在取消管理卡开机情况，打开机器电源，就可以进行如下操作。

不定额消费操作

不定额消费操作有以下两种方式，建议使用第一种操作方式，最方便简单。

第一种：先输金额再刷卡

第一步：操作员在键盘上输入金额，在输入过程中LED数码管显示金额不闪烁，刷卡无效，

第二步：输入完成，按“Ent”确认键，LED数码开始闪烁显示金额，提示用户可以刷卡。

第三步：用户将消费卡放入感应区，消费机从卡上扣款，完成一次消费。

注意：消费卡放入感应区要稍做停留，等待消费机蜂鸣器响一声，操作才正常完成。如果消费机语音提示“卡未放好”，一定要求重新刷卡。

第二种：先刷卡再输入金额

第一步：用户先将卡放入机器感应区，机器识别卡并显示卡余额、姓名等信息，必须将卡一直保留在感应区；

第二步：操作员在键盘上输入金额，

第三步：金额输入完成，按“Ent”确认键，消费机立即从卡上扣款，完成一次消费，消费卡可以移开

定额消费操作

该消费模式不需要操作员操作，用户将消费卡直接放入感应区，消费机即从卡上扣除指定金额。因为使用该模式不需操作员操作，消费机读写卡比较快，所以有可能会对卡扣多次金额。为了防止该问题发生，必须设置机器自由间隔时间，即可控制在一定时间段内只能刷卡一次。最长时间间隔为255秒。

计次消费操作

该消费模式不需要操作员操作，用户将消费卡直接放入感应区，消费机即纪录一次消费。因为使用该模式不需操作员操作，消费机读写卡比较快，所以有可能会纪录多次消费。为了防止该问题发生，必须设置机器自由间隔时间，即可控制在一定时间段内只能刷卡一次。最长时间间隔为255秒。

菜单消费操作

在该消费模式下，消费操作与不定额消费一样，不同的是操作员在消费机上输入菜单编号，不需要输入金额，输入完菜单编号后按“Ent”键确认即可。

菜单编号对应的金额设置方法见6.4 菜单编号设置

5、回退操作

系统在实际应用中，有因为操作员按错金额，而发生扣错钱的情况，此时就可以回退。

回退功能就是将已经消费的操作取消，可以将卡中最后一笔消费金额退回到卡中。该功能只能回退卡上最后一笔消费纪录，而且必须有管理员卡才可以回退。回退操作将产生一条纪录，在软件报表中可以查询。

操作方法：

在已经开机的情况下：

第一步：在消费机键盘上按“F4”键，LCD显示回退菜单，如下图；

第二步：选择菜单1，可以查询上一笔消费纪录，选择菜单2，就可以回退；

第三步：选择彩单2后，系统提示需要刷管理员卡，将管理员卡放入感应区刷卡；

第四步：管理员卡刷卡有效后，系统提示可以刷消费卡回退，将消费卡放入感应区后按确认键即可回退成功。

每次操作只能回退一张卡。每张卡只能回退最后一笔纪录。