# K6脱机设置参数

消费机的基本功能可以在键盘操作设置，方便用户使用，操作流程如下图，所有操作需要机器处于待机状态才有效。

## 1、登录开机方法

消费机接通电源打开开关后，系统将检测设置是否需要刷管理卡登录开机。如果需要刷管理卡开机，则系统等待开机，此时不能进行消费及其他操作。

开机有两种方法：一：管理卡或操作卡开机，二：主键盘输入管理号码和密码开机

一：管理卡或操作卡开机

管理卡或操作卡需要在系统中发卡时就定义成管理卡或操作卡，同时需要指定卡PIN码。使用该卡刷卡，根据提示输入PIN码，即可登录开机。

二：管理员号码和密码

第一步：按“F2”键，LED第一行显示“-”并闪烁，此时可在主键盘输入六位管理卡号；

第二步：卡号输入完成后，第二行显示“-”并闪烁，此时可在主键盘输入六位密码，密码以“-”形式显示。密码输入完成验证正确后，系统即可进入待机状态，可以消费或其他操作。

说明：1：管理员号与密码需要通过软件下载到机器中。

2：最后两位卡号将做为管理员号码记录在数据中，用于数据按管理员号码统计。

3：在操作过程中可以按“ESC”键退出。

### 2、消费模式设置

消费模式切换可以通过软件设置（设置方法见软件操作说明），也可以在键盘上操作，操作步骤如下：

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，需要管理员验证

LED第一行闪烁显示“-”，提示可以输入刷管理员号码及密码验证

LED第二行闪烁显示“P-     2”，提示刷管理员卡验证；

第四步：管理员验证通过后，有三个选项，“P-1” “P-2” “P-3”。

表示可以按数字键1，2和3，对应的数字键分别表示：

- 设置消费模式

- 设置时间段定额

- 设置时间段限制次数

在该状态下，按“Esc”或“Ent”键，将退出功能设置操作，回到待机状态。

第五步：按“1”键，选择“1：设置消费模式”，进入消费模式选择菜单，如下图，共有四个模式选择；

P-0   P-1

P-2   P-3

表示可以按数字键0，1，2和3选择消费模式，对应的数字键分别表示：

- 表示单价消费模式，即不定额消费模式；

- 表示计次消费模式；

- 表示时间段定额消费模式；

- 表示菜单编号消费模式；

第六步：按对应数字键，并按“Ent”确认，可以将机器设置成对应的消费模式，并返回上级菜单，回到第四步状态。同时，消费模式指示灯切换到指定模式指示。

### 3、时段定额金额设置

设置该参数必须先用软件设置机器“启用消费时段检查”，而且需要设置消费时间段，否则设置不成功。设置的定额也是机器当前时间对应的消费时间段的定额。

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，需要管理员验证

LED第一行闪烁显示“-”，提示可以输入刷管理员号码及密码验证

LED第二行闪烁显示“P-     2”，提示刷管理员卡验证；

第四步：管理员验证通过后，有三个选项， “P-1” “P-2” “P-3”。

表示可以按数字键1，2和3，对应的数字键分别表示：

- 设置消费模式

- 设置时间段定额

- 设置时间段限制次数

在该状态下，按“Esc”或“Ent”键，将退出功能设置操作，回到待机状态。

第五步：按“2”键，选择“2：设置时间段定额”，LED屏上“P-2”闪烁，表示选择有效，可以输入定额值；

第六步：在键盘上输入当前消费时间段内的定额金额，同时，在第二排LED显示输入的数值。

第七步：输入完毕后按“Ent”键确认，并返回上级菜单，回到第四步状态。

### 4、时段限次设置

该参数是控制每个消费时间段内同一张卡消费的最多次数。设置该参数必须先用软件设置机器“启用消费时段检查”，而且需要设置消费时间段，否则设置不成功。设置的次数也是机器当前时间对应的消费时间段的定额。

第一步：打开电源开关；

第二步：刷管理员卡或操作员卡开机；

第三步：按“F2”键，需要管理员验证

LED第一行闪烁显示“-”，提示可以输入刷管理员号码及密码验证

LED第二行闪烁显示“P-     2”，提示刷管理员卡验证；

第四步：管理员验证通过后，有三个选项， “P-1” “P-2” “P-3”。

表示可以按数字键1，2和3，对应的数字键分别表示：

- 设置消费模式

- 设置时间段定额

- 设置时间段限制次数

在该状态下，按“Esc”或“Ent”键，将退出功能设置操作，回到待机状态。

第五步：按“3”键，选择“3：设置时间段限制次数”，LED屏上“P-3”闪烁，表示选择有效，可以输入限制的次数；

第六步：在键盘上输入当前消费时间段内允许消费的最多次数，最大值是“99”，可以连续输入数字，但只有最后两次输入的数字有效；

第七步：输入完毕后，按“Ent”键确认，并返回上级菜单，回到第四步状态。

### 5、回退操作

系统在实际应用中，有因为操作员按错金额，而发生扣错钱的情况，此时就可以回退。

回退功能就是将已经消费的操作取消，可以将卡中最后一笔消费金额退回到卡中。该功能只能回退卡上最后一笔消费纪录，而且必须有管理员卡才可以回退。回退操作将产生一条纪录，在软件报表中可以查询。

操作方法：

在已经开机的情况下：

第一步：在消费机键盘上按“F4”键，LED显示回退菜单，“P- 1”“P- 2”；

表示可以按数字键1和2，对应的数字键分别表示：

- 设置消费模式

- 设置时间段定额

第二步：选择菜单“1”键，LED闪烁显示“P-   1”，刷消费卡可以查询上一笔消费纪录，

选择菜单“2”键，回退需要管理员验证，

LED第一行闪烁显示“-”，提示可以输入刷管理员号码及密码验证

LED第二行闪烁显示“P-     2”，提示刷管理员卡验证；

第四步：管理员验证通过后，将消费卡放入感应区，第一行LED显示卡余额，第二行显示上次消费额，按确认键即可回退成功。

说明：每次操作只能回退一张卡。每张卡只能回退卡最后一笔纪录。计次消费和补贴充值不能回退。